众和公司应急能力

| 船舶污染清除单位名称 |  |  |  | 台州众和船舶服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布 时间 | 2023年1月 |  |  | 能力等级自评结论 |  |  |  |  | 符合二级资质的所有要求 |  |
| 项目 | 《能力要求》附件的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 公司实际情况 |  |
|  | 功能要求 |  |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 四级 | 数量 | 单项要求 |
| 围油栏 | 开阔水域 （m） |  | 总高≥ 1500mm | ≥ 2000 |  | ≥ 1000 | — | — | 1000米 | 符合 |
|  | 非开阔水域（m） |  | 总高 ≥900mm | ≥ 3000 |  | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | 1000米 | 符合 |
|  | 岸线防护 （m） |  | 总高≥ 600mm | ≥ 4000 |  | ≥ 2000 | ≥ 1000 | ≥ 400 | 2000米 | 符合 |
|  | 防火（m） |  | 总高≥ 900mm | ≥ 400 |  | ≥ 200 | ≥ 200 | — | 200米 | 符合 |
| 收油机 | 回收能力 （m3/h） |  | 高粘度 | ≥ 300 |  | ≥ 150 | ≥ 30 | ≥ 15 | 150（1套） | 符合收油要求 |
|  |  |  | 中、低粘 度 | ≥ 100 |  | ≥ 100 | ≥50 | ≥10 | 110（2套） | 符合收油要求 |
| 喷洒装 置 | 船上固定式（台） |  |  | ≥4 |  | ≥2 | — | — | 2套 | 符合 |
|  | 便捷式（台） |  |  | ≥8 |  | ≥4 | ≥2 | ≥1 | 4套 | 符合 |
| 清洁装 置 | 热水（台） |  |  | ≥4 |  | ≥2 | ≥1 | ≥1 | 2台 | 符合 |
|  | 冷水（台） |  |  | ≥2 |  | ≥1 | ≥1 | ≥1 | 1台 | 符合 |
| 吸油材 料 |  | 吸油拖栏（m） |  |  | ≥ 4000 | ≥ 1000 | ≥ 500 | ≥ 300 | 1000米 | 符合 |
|  |  | 吸油毡（t） |  |  | ≥12 | ≥6 | ≥3 | ≥1 | 6吨 | 符合 |
| 溢油分 散剂 |  | 常规型（t） |  |  | ≥20 | ≥10 | ≥2 | ≥1 | 15吨 | 符合 |
| 卸载装 置 |  | 总卸载能力（t/h） |  |  | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 100 | ≥ 25 | ≥200 | 符合 |
| 临时储存装置 |  | 临时储存能力（m3） |  |  | ≥ 1600 | ≥ 1000 | ≥ 400 | ≥ 100 | ≥1000 | 符合 |
| 污染物 处置 |  | 液态污染物处置能 力（t/d） |  |  | ≥ 100 | ≥ 50 | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥50 | 符合 |
|  |  | 固态污染物处置能 力（t/d） |  |  | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ≥1 | ≥5 | 符合 |
| 船舶 |  | 溢油应急处置船 （艘） |  |  | ≥2 | ≥1 | — | — | 1 | 航速达到12节 |
|  |  | 辅助船舶（艘） |  |  | ≥8 | ≥6 | ≥3 | ≥2 | 6 | 配套功能都已设置 |
| 化学吸收剂 |  |  |  |  | ≥3 | — | — | — |  |  |
| 作业人 员 |  | 高级指挥（人） |  |  | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | 4 | 符合要求都有证书 |
|  |  | 现场指挥（人） |  |  | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥3 | 6 | 符合要求都有证书 |
|  |  | 应急操作（人） |  |  | ≥40 | ≥30 | ≥20 | ≥15 | 36 | 符合要求都有证书 |
| 综合保 障 |  | 应急反应时间（h） |  |  | ≤4 | ≤4 | ≤2 | ≤2 | 符合要求 |  |
|  |  | 通讯保障 |  |  | 船用高频、雷达维护良好，相关人员配备了若干手持高频，公司司配备6台手持VHF及船载VHF。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后勤保障 |  |  | 应急装卸车辆、码头均签订应急使用协议，应急设备库、安全防护及医疗救护设备配备均符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 方案和预案 |  | 污染清除作业方案 |  |  | 有（2022年03月更新） |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物处理方案 |  |  | 有（2023年01月更新） |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急预案 |  |  | 有（2022年03月更新） |  |  |  |  |  |